DSC-400/DSC-800 单细胞悬液制备仪简易操作指南

- 连接电源，按下电源键初次启动设备，系统进入主界面；（初次使用前确认衬套已安装！！）

- 在处理不同的组织样品时需按照对应的试剂盒说明书来配置酶解体系，使用对应的组织处理程序；

- 将目标组织样本剪成小块，转移至组织处理管中，然后添加对应的组织裂解液使其混合；

注意：务必拧紧组织处理管的管盖。

- 将组织处理管倒置装入主机通道，各个通道相互独立，可同时处理不同的样本；

注意：务必使组织都浸没在酶解液下面，同时保证组织块没有沾到管壁上。

- （可选）如已配置加热套，则在安装好组织处理管后，将加热套安装在组织处理管上；

- 根据不同组织的酶解试剂盒说明书，来选择相应的组织处理程序，先点击“调用”，然后再点击“运行”即可开始组织处理；

- 仪器使用后处理：

a. 不使用设备时，请先将加热套取下，并放置到仪器的加热装置固定圈上，然后将组织处理管取下；注意：组织处理管不在美国销售，是一次性耗材。

b. 日常使用后需定期清理仪器，建议使用浸有家用清洁剂或70%乙醇的湿布对设备进行清洁，设备顶部的顶盖和托盘可拆卸进行清洁和消毒，除此之外，其他组件不可拆卸。

- 界面图标含义一览：

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 点击进入【设置】界面, 详见仪器用户手册 |
|  | 用户自定义程序 |
|  | 出厂预设常用程序 |
|  | 单击选中程序，点击可删除该程序 |
|  | 点击进入【编辑程序】界面 |
|  | 点击进入【程序搜索】界面 |
|  | 用户程序或预设程序翻页 |
|  | 用户程序或预设程序翻页 |
|  | 点击清除所选通道调用的程序 |
|  | 点击将所选程序分配给选择的通道 |
|  | 点击运行选择的通道 |